- INSA

- Département Télécommunications, Services & Usages

3 TC

- TD6 - TRAITEMENT DU SIGNAL

Matlab -  Découverte de Sptool

Ce TD machine permet d'utiliser l'outil interactif de traitement du signal SPTOOL fourni dans le toolbox Signal Processing. Certains  exercices sont similaires à ceux du TD5

- Manipulations

- -  Sous la fenêtre de commande Matlab, tapez sptool pour lancer sptool.

- - De la fenêtre de dialogue de Sptool vous allez pouvoir importer et/ou exporter des données depuis/vers des fichiers ou la fenêtre de commande de matlab.

- - Avec Sptool, vous allez pouvoir interactivement créer des filtres numériques, visualiser leurs différentes réponses et visualisez des signaux et des spectres.

- On se base sur l'exercice 3 du TD5, à savoir la synthèse d'un filtre passe-bas avec une bande atténuée à 3dB jusqu'à 4kHz, et une bande atténuée à 40 dB à partir de 5kHz et une fréquence d'échantillonnage à 20 kHz.

- 1) Synthèse de filtres

- - Dans la fenêtre SPTool, Cliquez sur 'new design'. Une fenêtre Filter Designer s'ouvre.

- - Saisissez le type de filtre, puis le gabarit (Fp,Rp,Fs,Rs,Sampling Frequency) et cliquez sur 'apply'.

- - Puis cliquez sur 'File / Close'. Votre filtre synthétisé apparaît avec le nom filt1, donnez lui un nom par 'Edit / Name'

- Comme tans le TD5, on choisira un Butterworth, un Chebyshev type I et II, un equiripple FIR (Remez) et un filtre de Kaiser (FIR avec méthode des fenêtres).

- - Sauvegardez votre session avec 'File / Save session'. (Faites le de temps en temps)

- 2) Visualisation des caractéristiques du filtres

- - Dans la fenêtre SPTool, choisissez un filtre, puis cliquez sur 'View'. Une fenêtre Filter Viewer s'ouvre.

- - Dans la fenêtre Filter Viewer, sélectionnez les réponses que vous voulez observer (zéros/pôles, module, phase, retard de groupe, impulsionnelle, indicielle ...) et les échelles à utiliser. Zoomez, explorez.

- - Basculez dans la fenêtre SPTool et sélectionnez les trois filtres IIR, basculez à nouveau dans la fenêtre Filter Viewer et comparez.

- - Mêmes manipulations pour les deux filtres FIR.

- - Mêmes manipulations avec un FIR et un IIR.

- 3) Visualisation des signaux

- - Dans la fenêtre de commande de matlab : Créer un vecteur w de 0 à 4pi sur 1024 points. A partir de là, créer deux vecteurs sin et sincard respectivement égaux à sin(w) et sinc(w).

- - Charger avec la fonction wavread les fichiers 'dog.wav' et 'bonjour.wav' qui sont dans TC-NT/partage/td-sis.

- - Dans la fenêtre SPTool,  importez ces différents signaux avec 'File / Import'.

- - Choisissez en un ou plusieurs, cliquez sur 'View' et explorez la nouvelle fenêtre Signal Browser. (Mettez le casque :-)

- 4) Filtrage

- - Avec Filter Designer générez un filtre passe-bande (au choix : on pourra regarder la différence d'ordre entre un FIR et un IIR) équivalent à la bande passante d'une ligne téléphonique (Fe=8kHz, Bande passante à -3dB (300-3400 Hz) et bande atténuée à -40 dB (250-3450 Hz).

- - Dans la fenêtre SPTool,  sélectionnez un signal et un filtre, puis cliquez sur 'Apply'.

- - Avec le Signal Browser, observez le signal avant et après filtrage.

- - Réduisez la bande passante du filtre de (300-2000) et recommencez.

- 5) Analyse spectrale d'un signal

- - Dans la fenêtre SPTool,  sélectionnez un signal, puis dans la colonne Spectra, cliquez sur 'Create'.

- - Dans la fenêtre Spectrum Viewer qui vient d'apparaître choississez une méthode d'analyse spectrale, puis 'Apply'. Cela vous donne le spectre du signal.

- - Il est intéressant de faire cet essai sur le sinus avec les méthodes fft, et welsh. On peut aussi créer un signal égal à la somme de 3 sinus de fréquences différentes.

6) Export

Vous pouvez renvoyer sous la fenêtre de commande de matlab ce que vous avez créé sous la fenêtre SPTools avec 'File / Export'. Cette commande crée dans la fenêtre de commande une variable du nom de l'objet exporté.

Cette variable est une structure. Tapez son nom suivi de 'enter', vous verrez la liste des champs de la structure apparaître.

Par exemple pour un filtre appelé B. En tapant B.tf.num, vous accédez au numérateur de la fonction de transfert en Z, B.tf.den et c'est le dénominateur ...

7) Just for fun

Vous savez tout faire, alors allez y ! Essayez de revoir ce que vous avez déjà vu en cours/TD. Enregistrez vous (Eh oui, un casque, c'est aussi un micro), filtrez vous ....